山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目

竣工环境保护验收意见

2023年12月15日，山西安得瑞防护设备有限公司根据《山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、项目建设地点、规模、主要建设内容

山西安得瑞防护设备有限公司位于长治国家高新技术产业开发区漳泽工业园区海森街133号，中心坐标N36°14′25.77″，E113°6′12.04″。本项目生产规模为年产钢结构防护密闭门2000套、钢筋混凝土防护密闭门3000套、钢结构密闭门2000套、钢筋混凝土密闭门2000套及通风风管10000套。工程建设内容及完成情况见表1。

表1  工程建设内容及完成情况

| 类别 | 名称 | 建设内容 | 建设完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#厂房 | 钢结构厂房，设置混凝土搅拌区、焊接区、喷漆房和成品堆放区；地面硬化，1层，建筑面积4892.14m2 | 厂房租赁山西晋冀联合再生资源有限公司，已通过环保验收。采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设，焊接区及喷漆房移至2#厂房内，成品堆放区位于1#与2#厂房之间，焊接区于2022年8月已验收 |
|  | 2#厂房 | 钢结构厂房，设置原材料库、切割、剪断、下料，焊接以及机加装配等生产区间；地面硬化，1层，建筑面积3684.70m2 | 已验收 |
|  | 3#厂房 | 7层，建筑面积18345.79m2，闲置 | 与环评一致 |
|  | 4#厂房 | 分为4个小型标准厂房，均为4层，建筑面积5284.28m2，闲置 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 科研楼 | 用于办公，7层，建筑面积8535.09m2 | 与环评一致 |
|  | 食堂 | 2层，建筑面积1346.10m2 | 主体设施已建成，变更为多功能会议室 |
|  | 宿舍 | 12层，建筑面积10331.27m2 | 与环评一致 |
| 公用工程 | 供电 | 项目用电由长治市供电公司提供，可满足项目用电需求，厂区设4台变压器，年用电量580万KWh | 已验收 |
|  | 供水 | 项目用水来自市政供水管网 | 已验收 |
|  | 排水 | 项目无生产废水排放，生活污水产生量约为7.2m3/d（2160m3/a），通过市政污水管网排入长治市污水处理厂 | 已验收 |
|  | 供热 | 本项目生产不用热，冬季集中供暖 | 已验收 |
|  | 道路硬化 | 厂区道路硬化，硬化面积1000m2 | 已验收 |
| 环保工程 | 物料输送 | 原材料和配件由厂家车辆运输，发货由物流车辆运输 | 已验收 |
|  | 物料储存 | 1#厂房东北角设置原料砂石堆放库，原料库全密闭；设一座水泥筒仓，仓顶安装脉冲布袋除尘器 | 未建，采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
|  | 混凝土搅拌粉尘 | 搅拌区设带有配比装置的搅拌机一套，安装集尘罩经布袋除尘器处理后与筒仓废气一同经15m排气筒排放 | 未建，采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
|  | 焊接 | 焊接区每个工位设置移动式吸气臂，与切割粉尘共用一个沉流式除尘器处理后，经排气筒排放 | 已验收 |
|  | 切割粉尘 | 切割区每个工位各安装移动式吸气臂，与焊接共用一个沉流式除尘器处理后，经排气筒排放 | 已验收 |
|  | 打磨粉尘 | 抛丸机粉尘由自带除尘器处理后同焊接共用一个排气筒排放 | 未建，目前厂区设有15台角磨机，满足生产需求，不再安装抛丸机。 |
|  | 喷漆废气 | 1#厂房内设一座6m×10m×3m的喷漆房和6m×15m×3m的晾干房，采用顶部送风、底部抽风的形式，配备一套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置+15m排气筒 | 位于2#厂房内，设一座6m×10m×3m的伸缩式喷漆房和6m×10m×3m晾干房，采用一套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置+15m排气筒 |
|  | 食堂油烟 | 食堂配备1台油烟净化器 | 未建，食堂变更为多功能会议室 |
|  | 危废暂存间 | 1#厂房南面设置一座30m2危废暂存间 | 变更于厂区东北角，已做地面防渗及导流槽 |
|  | 化粪池 | 厂区设两个化粪池，均为100m³ | 已验收 |
|  | 洗车平台 | 在厂区出入口设置一个8.5m2的洗车平台，配套一座20m3的沉淀池 | 已验收 |
|  | 混凝土养护废水 | 实际建设循环水池28.5m3 | 已验收 |
|  | 绿化 | 绿化面积为8024.48m2 | 绿化面积为5000m2 |

2、项目建设过程及环保审批情况

2019年5月20日，长治高新区行政审批局对本项目予以备案，备案编号：2019-140471-33-03-008927。

2020年11月委托山西蓝朗环境科技有限公司编制了《山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目环境影响报告表》。

2020年12月11日，长治高新区行政审批局出具了《关于山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目环境影响报告表的批复》（长高行审函[2020]27号）。

2020年4月13日山西安得瑞防护设备有限公司获得了固定污染源排污登记回执，2022年6月25日及2023年12月15日变更排污许可证（登记编号：91140400051991203Q001W，有效期限为2023年12月15日至2028年12月14日）。

2022年8月，山西安得瑞防护设备有限公司组织相关环保专家，对本项目进行了阶段性竣工环境保护验收，验收范围为年产2000套钢结构防护密闭门（不含喷漆）、3000套钢筋混凝土防护密闭门（不含喷漆）、2000套钢结构密闭门（不含喷漆、2000套钢筋混凝土密闭门（不含喷漆）、10000套通风风管（不含喷漆）切割、剪断、下料，焊接以及机加装配设备和工程内容。

本项目2023年8月开工建设，2023年9月建设完成，2023年11月17日开始调试，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

该项目总投资500万元，其中环保投资为15万元，占总投资的3%。

4、验收范围

本次验收范围为山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目余下其他设备及工程内容。

二、项目建设变动情况

根据现场核查，项目建设内容变动情况见表2，对照生态环境部办公厅《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号）文件要求，本项目无重大变动。

表2  项目建设过程中变动情况

| 名称 | 建设内容 | 建设完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 钢结构厂房，设置混凝土搅拌区、焊接区、喷漆房和成品堆放区；地面硬化，1层，建筑面积4892.14m2 | 厂房已租赁给山西晋冀联合再生资源有限公司，已通过环保验收。采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设，焊接区及喷漆房移至2#厂房内，成品堆放区位于1#与2#厂房之间，焊接区于2022年8月已验收 |
| 食堂 | 2层，建筑面积1346.10m2 | 主体设施已建成，变更为多功能会议室 |
| 物料储存 | 1#厂房东北角设置原料砂石堆放库，原料库全密闭；设一座水泥筒仓，仓顶安装脉冲布袋除尘器 | 未建，采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
| 混凝土搅拌粉尘 | 搅拌区设带有配比装置的搅拌机一套，安装集尘罩经布袋除尘器处理后与筒仓废气一同经15m排气筒排放 | 未建，采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
| 打磨粉尘 | 抛丸机粉尘由自带除尘器处理后同焊接共用一个排气筒排放 | 未建，目前厂区设有15台角磨机，满足生产需求，不再安装抛丸机。 |
| 喷漆废气 | 1#厂房内设一座6m×10m×3m的喷漆房和6m×15m×3m的晾干房，采用顶部送风、底部抽风的形式，配备一套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置+15m排气筒 | 位于2#厂房内，设一座6m×10m×3m的伸缩式喷漆房和6m×10m×3m晾干房，采用一套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”装置+15m排气筒 |
| 食堂油烟 | 食堂配备1台油烟净化器 | 未建，食堂变更为多功能会议室 |
| 危废暂存间 | 1#厂房南面设置一座30m2危废暂存间 | 危废暂存间变更于厂区东北角，已做地面防渗及导流槽 |
| 绿化 | 绿化面积为8024.48m2 | 实际绿化面积为5000m2 |
| 废水 | 设备及地面冲洗废水、搅拌用水经沉淀池沉淀处理后循环利用。 | 实际混凝土搅拌生产线不再建设，不产生设备及地面冲洗废水、搅拌用水。 |

三、环保设施建设情况

根据该项目的环境影响报告表及环评批复，本项目应建环保设施及现场检查建设情况见表3及表4。

表3  环评对本工程的环保要求及完成情况表

| 类型 | 编号 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 砂石原料堆场 |  | 粉尘 | 原料堆场采用全封闭轻钢结构。项部设固定喷淋设施，每日定期洒水 | 未建，采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
|  | 2 | 运输 |  | 粉尘 | 限制汽车超载，运输车辆要加盖篷布；限制车速；在厂区出口设置车辆冲洗平台，出入厂区清洗车轮及车身，并及时清扫路面 | 已验收 |
|  | 3 | 水泥筒仓 |  | 粉尘 | 水泥采用全封闭水泥筒仓储存，水泥筒仓仓顶设置脉冲布袋除尘器，处理后的废气与搅拌废气一同通过15m排气筒（DA001）排放。同时配套密闭输送给料系统，减少粉尘的逸散 | 采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
|  | 4 | 搅拌主机 |  | 粉尘 | 本项目搅拌设备四周进行全封闭围挡，顶部设置集尘罩收集经布袋除尘器处理后的与筒仓废气一同通过15m排气筒（DA001）排放 | 采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设 |
|  | 5 | 切割 |  | 粉尘 | 数控等离子火焰切割机各安装移动式侧吸罩收集进入布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒（DA002）排放 | 已验收 |
|  | 6 | 焊接 |  | 粉尘 | 设置定点焊接区域，各工位设置集气罩，安装排放管路集中收集废气后收集进入布袋除尘器处理，处理后与打磨粉尘共用一个15m排气筒（DA003）排放 | 已验收 |
|  | 7 | 打磨 |  | 粉尘 | 抛丸粉尘经自带除尘器处理后与焊接共用一个15m排气筒（DA003）排放 | 目前厂区设有15台角磨机，满足生产需求，不再安装抛丸机。 |
|  | 8 | 喷漆 |  | 有机废气 | 喷漆晾干过程全封闭，配置一套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”，处理后经15m高排气筒（DA004）排放 | 喷漆晾干过程全封闭，配置一套“干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”，处理后经15m高排气筒（DA002）排放 |
|  | 9 | 食堂 |  | 油烟 | 设置安装油烟净化器 | 食堂变更为多功能会议室 |
| 污水 | 10 | 生活污水 |  | COD、BOD5、氨氮、SS | 经化粪池预处理后进入市政污水管网，最终进入长治市污水处理厂 | 已验收 |
|  | 11 | 洗车平台 |  | SS | 废水经沉淀池沉淀处理后循环利用 | 已验收 |
|  | 12 | 设备及地面冲洗废水 |  |  |  | 目前采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设，不涉及设备及地面冲洗废水 |
|  | 13 | 搅拌用水 |  |  |  | 目前采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不再建设，不进行搅拌。 |
|  | 14 | 养护废水 |  |  | 配套一座50m³的循环水池，循环利用 | 已验收 |
| 固废 | 15 | 一般固体废物 | 职工办公 | 生活垃圾 | 办公区设垃圾桶收集，运至指定地点，委托当地环卫部门进行处理 | 已验收 |
|  | 16 |  | 下料、打磨 | 钢材边角料 | 交由废旧物资回收单位回收利用 | 已验收 |
|  | 17 |  |  | 金属粉尘 |  | 已验收 |
|  | 18 |  | 焊接 | 废焊丝 |  | 已验收 |
|  | 19 |  | 除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 | 已验收 |
|  | 20 | 危险废物 | 设备维修 | 废棉纱 | 设置一座30m2的危废暂存间，危废统一收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 | 已验收 |
|  | 21 |  |  | 废机油 |  | 已验收 |
|  | 22 |  |  | 废机油桶 |  | 已验收 |
|  | 23 |  | 切割机 | 废乳化液 |  | 已验收 |
|  | 24 |  | 喷漆废气处理系统 | 废活性炭 |  | 按环评要求完成 |
| 噪声 | 25 | 设备运行 |  | 噪声 | 基础减震、厂房屏蔽、定期维护、入厂车辆禁止鸣笛 | 按环评要求完成 |

表4  环评审批要求及完成情况表

| 序号 | 环评批复中要求措施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目位于高新区漳泽工业园，建设规模为年产钢结构，防护密闭门2000套、钢筋混凝土防护密闭门3000套、钢结构，密闭门2000套、钢筋混凝土密闭门2000套及通风风管10000套。主要建设内容为标准厂房4栋、科研楼1栋、职工宿舍1栋。总投资30000万元，其中环保投资350万元。在严格落实，《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的污染防治措施。 | 本次验收范围为山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目余下其他设备及工程内容。实际总投资500万元，其中环保投资15万元。其他均按环评批复要求完成 |
| 2 | 严格落实大气污染防治措施：原料堆场采用全封闭轻钢结构，顶部设固定喷淋设施，每日定期洒水；水泥筒仓和搅拌机采用全封闭结构，水泥筒仓仓顶设置脉冲布袋除尘器，搅拌机设集尘罩，搅拌废气经布袋除尘器处理，处理后的尾气共同经一根15m排气筒排放；数控等离子火焰切割机各安装移动式侧吸罩收集进入布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放；焊接烟尘在各工位设置集气罩安装排放管路集中收集后经布袋除尘器处理，打磨粉尘经抛丸机自带除尘器处理后与焊接烟尘一同经15m排气筒排放；喷漆晾干过程全封闭，配置一套"干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧"，处理后经15m高排气筒，排放，确保项目大气污染物排放符合相关环境标准要求。 | 目前采用外购混凝土经罐车拉至厂内，混凝土搅拌生产线不在建设，原料堆场、水泥筒仓和搅拌机济环保设备未建；厂区设有15台角磨机，满足生产需求，不在安装抛丸机。切割、焊接、打磨环保设备于2022年8月已验收。其他均按环评批复要求完成。 |
| 3 | 落实水污染防治措施：生活污水经化粪池预处理后通过城市污水管道最终进入长治市污水处理厂；混凝土养护废水循环使用，不外排；设置洗车平台，经沉淀处理后回用于生产。 | 已验收 |
| 4 | 严格落实固体废物分类处置措施：生活垃圾收集后，由环卫部门处置；钢材边角料、废焊丝、金属粉尘交由废旧物，资回收单位回收利用；除尘灰回用于生产；废机油、废机油桶、废乳化液、废棉纱和废活性炭危废暂存间暂存，交有资质单位处置，并按《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)，及相关要求做好临时贮存场所的环境管理工作。 | 已按环评批复要求完成 |
| 5 | 强化噪声污染防治措施：使用低噪设备，采取基础，减震、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境 噪声排放标准》(GB12348-2008)要求。 | 已验收 |
| 6 | 落实土壤污染防治措施：采取源头控制、过程防控、跟踪监测的的防治措施，喷漆房、危废暂存间为重点防渗区，沉淀池、循环水池、废水收集池为一般防渗区。定期检查，避免因构筑物破损造成对土壤的影响，建立土壤跟踪监测制度。 | 按环评批复要求完成 |
| 7 | 你公司必须确保该项目污染物排放量满足《山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目污染物排放总量控制指标的核定意见》(长高环函〔2020〕10号)中核定的总量控制指标。 | 已验收 |
| 8 | 项目实施必须严格执行配套建设的环境保护设施与主，体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时"制度。项目建成后要按规定程序实施竣工环境保护验收。 | 已验收 |
| 9 | 长治市生态环境局高新区分局负责项目的环境保护现场监督检查和监督管理工作。 | 已验收 |
| 10 | 你单位应在收到本批复20个工作日内，将批准后的《报告表》送至长治市生态环境局高新区分局，并按规定接受生态，环境主管部门的日常监督检查。 | 已验收 |

四、环保设施调试结果

2023年11月17日-18日，山西安得瑞防护设备有限公司委托河南鑫成环测检测技术有限公司对该项目的废气、噪声进行了竣工环境保护验收监测，并出具了监测报告（XCHC202023-00644）。

1、大气污染物调查及监测结果

（1）有组织喷漆房废气颗粒物进口浓度为25.2-29.3mg/m3，排放口出口颗粒物排放浓度为2.3-2.7mg/m3，平均去除效率为90.84%，符合《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办[2019]9号），最高允许排放浓度10mg/Nm3的要求。非甲烷总烃进口浓度为80.6-86.7mg/m3，排放浓度为5.98-6.87mg/m3，平均去除效率为92.41%，符合《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》表1标准，最高允许排放浓度60mg/Nm3的要求。

晾干房废气非甲烷总烃进口浓度为57.4-63.7mg/m3，排放口排放浓度为4.18-4.88mg/m3，平均去除效率为92.59%，符合《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》表1标准，最高允许排放浓度60mg/Nm3的要求。

（2）厂界无组织废气监测结果：

厂界无组织颗粒物监控点最大浓度为357μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3要求。非甲烷总烃监控点最大浓度为1.41mg/m3，符合《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》中企业边界排放2.0mg/m3限值控制要求。

厂内无组织非甲烷总烃监控点最大浓度为1.84mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放标准限值。

（3）本项目喷漆房粉尘排放总量为0.056t/a，2022年8月已验收切割、焊接粉尘排放总量为0.158t/a，符合长治市生态环境局高新区分局（长高环函[2020]10号)下达的对本项目粉尘总量控制指标0.219t/a的审核要求。

2、废水污染物调查情况

本次验收无废水排放。

3、噪声污染物调查及监测结果

本项目厂界噪声监测结果显示，厂界四周噪声昼间等效声级为56.7-58.3dB(A)，夜间等效声级为46.7-48.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区昼间60dB(A)夜间50dB(A)标准限值。

4、固体废物污染物调查情况

废活性炭暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。

五、工程建设对环境的影响

项目运营过程产生的废气、废水、噪声、固废等，经采取污染治理措施后，可稳定达标排放，对周围环境的影响较小。

六、验收结论

山西绿建钢结构装配式制造产业及标准厂房建设项目进行了环境影响评价，提交的环境影响报告表经长治高新区行政审批局批复，该项目主要环保设施按照环评和批复要求进行了建设；现场核查项目无重大变动；监测结果表明，主要污染物可以做到达标排放，符合总量控制指标。验收组认为该项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

七、后续要求

1、加强厂区环保设施管理，确保污染物稳定达标排放。

2、规范排污口标识，完善危废暂存间建设，规范危废标识，建立健全危废贮存、转运台帐及规章制度。

八、验收人员信息

验收组名单见后

山西安得瑞防护设备有限公司

2023年12月15日